Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

„Budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 374/4 w miejscowości Szlichtyngowa”, zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1501).

INWESTOR:

Gigawat Wytwarzanie X Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jana Dekerta 18, 30 – 703 Kraków

Opracowali:

Kierownik Zespołu mgr inż. Przemysław Kołodziej

Julia Krawczyk

mgr inż. Patrycja Nega

Kraków, dn. 29.06.2021 r.

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia	4

3.	Powierzchna zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną	6

4.	Rodzaj technologii	6

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia	9

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii	11

7.  Rozwiązania chroniące środowisko,	12

8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko	18

9. Rodzaj, przewidywane ilość i sposób postępowania z odpadami	21

10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko	24

11. Obszary chronione	24

12. Zanieczyszczenie wód i gruntu	27

13. Oddziaływanie na krajobraz	32

14. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem	33

15. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej	34

16. Obszar ograniczonego użytkowania i zapobieganie awariom przemysłowym	36

17. Podsumowanie	36

18. Mapy odległości od obszarów, zakres oddziaływania inwestycji oraz przykładowe zagospodarowanie terenu	37

# Wstęp

Poniżej przedstawiono ocenę oddziaływania na środowisko oraz rozwiązania chroniące środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych na terenie obejmującym działkę (do 1 ha dla każdej z instalacji, łącznie do 2 ha) o nr ewid. 374/4 w obrębie Szlichtyngowa, gmina Szlichtyngowa miasto, powiat wschowski, województwo lubuskie.

Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomością tj. umowę dzierżawy działki.

Zgodnie z §. 3 ust. 1 pkt 54 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko planowana inwestycja może być uznana za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Do sporządzenia niniejszej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wykorzystano następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
[Dz.U.2020, poz. 283],

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz.U.2020, poz. 1219],

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [Dz.U.2020, poz. 55],

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. z 2019 r. poz. 1839],

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2014 poz. 112],

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 
2018 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
[Dz.U. 2019 poz. 1311],

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków [Dz. U. 2011 Nr 25, poz. 133 ze zm.].

Według prognoz ilość energii, która mogłaby zostać wytworzona z odnawialnych źródeł energii jest wystarczająca, aby pokryć zapotrzebowanie ludzi w energię na całym świecie. Gdyby owe prognozy się sprawdziły, można by w znacznym stopniu zmniejszyć ilość zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrza, które powstają podczas dotychczasowej produkcji energii, np. podczas spalania węgla. Na świecie istnieją już miejscowości, w których 100% wytwarzanej energii pochodzi z odnawialnych źródeł energii, przykładem jest wyspa Samso w Danii, gdzie energia elektryczna pochodzi 
w 100% z wiatraków zaś 75% energii cieplnej pochodzi z biomasy oraz energii słonecznej. W Polsce 
98% energii wytwarzana jest ze spalania paliw kopalnianych. Z węgla kamiennego oraz brunatnego pochodzi 76% energii, z ropy naftowej 13%, zaś z gazu ziemnego 9%. Podczas spalania wyżej wymienionych paliw do powietrza emitowane są takie substancje jak np.: tlenki siarki, azotu i węgla, pył oraz benzo(a)piren. Związki te są szkodliwe dla człowieka, a także dla środowiska. Jednym 
z negatywnych skutków spalania węgla kamiennego oraz brunatnego jest pogłębienie się efektu cieplarnianego, a także występowanie ponadnormatywnych poziomów substancji w powietrzu. Innymi skutkami jest zakwaszenie atmosfery tlenkami siarki i azotu, co prowadzi do ginięcia lasów, a także zamierania życia w rzekach czy jeziorach, emisja tlenków azotu prowadzi też do braku tlenu 
w środowisku morskim. To wszystko wpływa na życie ludzi. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ochronie środowiska dynamicznie rozwija się branża fotowoltaiczna.

# Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj przedsięwzięcia

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (nN/SN konstrukcje 
i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnica, układy pomiarowo-zabezpieczające, linie kablowe, instalacje odgromowe, magazyn energii, słupy monitoringu oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy do 1 MW każda.

Według planu zostaną wykonane dwie instalacje o mocy do 1 MW każda. W ramach niniejszej inwestycji planuje się montaż następujących elementów dla każdej instalacji z osobna:

- panele fotowoltaiczne o łącznej mocy nominalnej do 1MW,

- konstrukcja nośna do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) pod kątem nachylenia 20-35 stopni orientacji południowej usytuowanej na gruncie,

- falowniki (inwertery) przekształcające energię prądu stałego na energię prądu zmiennego 
o parametrach dostosowanych do sieci odbiorczej,

- instalacja monitorująca ilość wyprodukowanej energii oraz pracę elektrowni słonecznej,

- stacja kontenerowa wraz z transformatorem i linią kablową doziemną,

- instalacja odgromowa i zabezpieczająca,

- magazyn energii,

- pozostałe elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania wyżej wymienionej inwestycji.

Przedmiotowe instalacje mogą zostać ogrodzone każda z osobna, dopuszcza się ogrodzenie wszystkich instalacji jednym wspólnym ogrodzeniem.

Plan rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na przedmiotowej działce a także rodzaj dobranej technologii zostanie dokonany zachowując zasady zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem walorów przyrodniczych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, a także spełnienie wymogów pakietu klimatycznego, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Ogniwa fotowoltaiczne zwane bateriami słonecznymi, to urządzenia w postaci cienkich półprzewodnikowych płytek wykonanych z krzemu (ogniwa I generacji), cienkich warstw półprzewodnika (ogniwa II generacji) bądź specjalnego barwnika pozbawionego złącz P-N (ogniwa 
III generacji), które pod wpływem promieniowania produkują energię elektryczną. Uzyskana 
w ten sposób energia będzie przekazana do zakładu energetycznego, a następnie wprowadzona 
do Krajowej Sieci Energetycznej.

Przewidywany okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi 25 lat. W ramach inwestycji planowany jest montaż paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej od 250 Wp do 1500 Wp w ilości odpowiadającej 1 MW dla każdej z instalacji w celu dokonywania konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci operatora.

Dane dotyczące ilości paneli są tylko i wyłącznie poglądowe i szacowane, mogą on ulec zmianie w związku z postępem technologicznym oraz optymalizacją ekonomiczną.

Podstawowe cechy planowanego przedsięwzięcia:

•	Rodzaj przedsięwzięcia: budowa dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz
z infrastrukturą towarzyszącą,

•	Docelowa moc przyłączeniowa: do 1MW dla każdej instalacji,

•	Całkowita powierzchnia wykorzystana pod przedsięwzięcie: do 1 ha dla każdej instalacji (łącznie
do 2 ha),

•	Powierzchnia zajmowana przez stoły paneli fotowoltaicznych: do 4965 m2 dla każdej instalacji,

•	Obszar zajęty przez stację kontenerową: maksymalnie 25 m2 dla każdej instalacji.

Usytuowanie przedsięwzięcia

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w miejscowości Szlichtyngowa, gmina Szlichtyngowa miasto, powiat wschowski, województwo lubuskie. Administracyjnie miejscowość ta należy do powiatu wschowskiego. Ludność gminy Szlichtyngowa według spisu ludności w 2016 roku wynosi 5082 osoby. Według danych z roku 2002 gmina Szlichtyngowa ma obszar 99,74 km², w tym:

- użytki rolne: 63%

- użytki leśne: 28%

Gmina stanowi 15,96% powierzchni powiatu wschowskiego.

Najbliższe zabudowania mieszkalne od terenu planowanej inwestycji znajdują się:

- ok. 281 m w kierunku północno-wschodnim,

- ok. 180 m w kierunku północnym.

Ponadto w odległości około 208 m w kierunku zachodnim od terenu przedsięwzięcia znajduje 
się budynek handlowo-usługowy.

Rys. 1. Odległość od sąsiedniej zabudowy

Działka o nr ewid. 374/4, na której są planowane inwestycje graniczy z terenami roślinności trawiastej lub upraw rolnych od strony północnej, południowej i wschodniej. Od strony północno-zachodniej graniczy z drogą na gruncie naturalnym oraz terenem roślinności trawiastej bądź upraw rolnych. Część powierzchni działki (do 1 ha dla każdej instalacji, łącznie do 2 ha) o nr ewid. 374/4 będzie przeznaczona pod zabudowę instalacji fotowoltaicznej.

Dla terenu, na którym planowana jest inwestycja, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przykładowe zagospodarowanie terenu przedstawiono na załączniku graficznym dołączonym do KIP.

# Powierzchna zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną

Całkowita powierzchnia nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi
2,1495 ha. Każda instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych będzie obejmowała teren 
o powierzchni do 1 ha. Na danym terenie nie znajdują się żadne zabudowania, które powinny zostać usunięte w razie realizacji inwestycji.

Obecnie teren jest porośnięty roślinnością trawiastą lub jest wykorzystywany pod uprawę rolną.

W trakcie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej, teren obsiany będzie trawą nisko-rosnącą. Nie będzie dochodziło do orania gruntu.

# Rodzaj technologii

Wykorzystana zostanie technologia fotowoltaiczna. Promieniowanie fotowoltaiczne jest przekształcane w elektryczność za pomocą technologii fotowoltaicznych, w których wykorzystywane są materiały półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem jest krzem.

Moc systemu fotowoltaicznego podaje się w kWp (ang. Kilo Watts peak). Wartość ta służy 
do określenia mocy prądu stałego (DC), który może zostać wyprodukowany przez dany system fotowoltaiczny w optymalnym nasłonecznieniu oraz w optymalnej temperaturze. Przed dostarczeniem do urządzeń elektrycznych lub do sieci elektroenergetycznej, prąd stały zamieniany jest w inwerterze na prąd przemienny (AC). Projektowane przedsięwzięcie przewiduje montaż do 3700 paneli fotowoltaicznych o mocy 250-1500 Wp każdy o łącznej mocy do 1 MW dla każdej instalacji, przyłączenie ich do inwerterów oraz przyłącza energetycznego do sieci średniego napięcia (SN). Moduły będą rozmieszczone w rzędach, pomiędzy którymi odległość wynosiła będzie od 2 do 20 m. Panele fotowoltaiczne będą osłaniać powierzchnię do 4965 m2. Obszar terenu znajdujący 
się pod konstrukcjami wsporczymi stanowią wolne przestrzenie, które zostaną obsadzone roślinnością trawiastą. Na terenie planowanej inwestycji, na gruncie, zostanie posadowiona stacja kontenerowa. Powierzchnia stacji kontenerowej będzie wynosić do 25 m2. Pole powierzchni działki, które będzie wyłączone pod względem biologicznie czynnym, związane jest wyłącznie z powierzchnią zajmowaną przez stację kontenerową. Cały teren będzie ogrodzony i monitorowany. Wyprowadzeniem mocy 
z terenu każdej Instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) będzie linia SN.

Tab. 1. Bilans terenu inwestycji dla jednej instalacji fotowoltaicznej

| Obiekt | Powierzchnia zabudowy |
| --- | --- |
| Trafostacja wraz z rozdzielnią nn/SN | do 25 m2 |
| Panele fotowoltaiczne w rzucie na powierzchnię płaską (inwertery, złącza kablowe i inne elementy montowane na konstrukcji stołów pod panelami) | do 4965 m2 |
|  | do 4990 m2 |

- Panele fotowoltaiczne

Panele ustawione będą w pozycji horyzontalnej oraz zostaną podłączone do falowników. Zastosowane panele posiadają powłokę antyrefleksyjną, która zmniejsza współczynnik odbicia światła od powierzchni ogniw krzemowych, jednocześnie zwiększając absorpcję promieniowania słonecznego i poprawiając parametry elektryczne ogniwa. Powłoka antyrefleksyjna eliminuje efekt tafli wody.

- Falowniki

W instalacji fotowoltaicznej zastosowany zostanie system falowników rozproszonych. Falowniki mają na celu przetworzenie prądu stałego z wyjścia paneli na prąd przemienny dostosowany do sieci dystrybucyjnej.

- Transformator

Przewiduje się zastosowanie jednego transformatora suchego w izolacji żywicznej lub mokrego w izolacji olejowej dla każdej instalacji, o mocy 1000 kVA i umieszczenie go wewnątrz stacji kontenerowej posadowionej na terenie planowanej inwestycji.

- Transformator suchy ogranicza konieczność wykonywania robót ziemnych pod retencję materiałów płynnych. Żywica oraz zastosowane materiały izolacyjne dają transformatorom wysokie parametry samogaszące, natomiast dzięki systemowi chłodzenia powietrzem naturalnym unika się wydostania płynów chłodzących, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego. W przypadku transformatora suchego napięcie 
po stronie pierwotnej wynosić będzie do 1,0 kV, po stronie wtórnej dostosowane będzie 
do lokalnej sieci elektroenergetycznej SN.

- Transformator mokry posiada betonową misę minimalizującą ryzyko wycieku. Zastosowane materiały izolacyjne dają transformatorom wysokie parametry samogaszące, natomiast dzięki systemowi chłodzenia powietrzem naturalnym unika się wydostania płynów chłodzących, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego. W przypadku transformatora olejowego napięcie po stronie pierwotnej wynosić będzie do 1,0 kV, po stronie wtórnej dostosowane będzie do lokalnej sieci elektroenergetycznej SN.

- Stacja kontenerowa

Przewiduje się zastosowanie jednej stacji kontenerowej dla każdej instalacji. Kontener wyposażony będzie w transformator mokry w izolacji olejowej lub suchy w izolacji żywicznej, rozdzielnicę SN, rozdzielnicę zbiorczą, układ pomiaru energii, układ sterowania i kontroli, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ łączności oraz instalację oświetlenia, wentylacji. Położenie stacji transformatorowej będzie spełniało wymagania „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U.2019, poz. 1065)” i zostanie dokładnie określone w późniejszym etapie.

- Linia kablowa

Panele fotowoltaiczne będą połączone z falownikami i urządzeniami zebranymi w stacji kontenerowej za pomocą przewodów, zebranych w wiązki i prowadzonych po konstrukcji wsporczej paneli bądź ułożonych w ziemi. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie doziemnej linii kablowej SN, pomiędzy stacją kontenerową
a istniejącym słupem SN znajdującym się w okolicy inwestycji. Kabel będzie ułożony w ziemi 
na głębokości 80 cm na podsypce piaskowej (10 cm), do pokrycia kabla również posłuży piasek 
(10 cm). Warstwy piasku zostaną pokryte gruntem rodzimym. Masy ziemne pochodzące z wykopów pod trasy kablowe, zostaną oznaczone w taki sposób, aby możliwe było, ponowne wykorzystanie usuniętych mas ziemnych do przysypania tego samego odcinka prowadzonych linii kablowych. Roboty ziemne będą wykonywane według normy: „PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”

- Konstrukcja wsporcza

Montaż paneli ma opierać się na konstrukcji wolnostojącej, składającej się ze stalowej ocynkowanej ramy, poziomych i pionowych profili nośnych oraz elementów mocujących. Konstrukcja wsporcza będzie przytwierdzona bezpośrednio do podłoża (pale wbijane w grunt przy pomocy kafara). Głębokość osadzania zależy od konkretnych warunków panujących na miejscu i zostanie ustalana indywidualnie przez projektanta na podstawie warunków panujących na miejscu montażu, w oparciu o nośność gruntu oraz obciążenie śniegiem i wiatrem. Wytrzymałość takiego sposobu mocowania paneli do podłoża została przebadana i może wytrzymać obciążenie wiatrem do 0,48 kN/m2 i śniegiem do 2,5 kN/m2. Wysokość konstrukcji wsporczej wraz z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi wynosić będzie maksymalnie do 4 m wysokości.

Tab. 2. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa
 w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska

| Warunki określone w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska | Sposób spełnienia wymogu w planowanej inwestycji |
| --- | --- |
| Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń | W procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz podczas eksploatacji przedmiotowej inwestycji będą stosowane substancje oraz materiały o małym potencjale zagrożeń zarówno dla ludzi jak i środowiska. Wyjątek może stanowić olej transformatorowy związany z eksploatacją stacji transformatorowych, natomiast będzie odpowiednio zabezpieczony. |
| Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii | Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych nie wiąże się z istotnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Energia produkowana jest z promieniowania słonecznego (światła) o nieskończonych zasobach, którego intensywność zależny jedynie od warunków atmosferycznych. Energia słońca stanowi bezemisyjne źródło wytwarzania energii, stąd eksploatacja elektrowni fotowoltaicznych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska – ich pracy nie towarzyszy emisja do powietrza substancji takich jak dwutlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu i pyły czy powstawanie dużych ilości odpadów. Wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego zmniejsza oddziaływanie sektora wytwarzania energii na środowisko. |
| Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw | Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznych nie wymaga zużycia wody oraz innych surowców i materiałów. Zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby własne jest znikome, pokrywane z sieci – odbiornika wytworzonej energii. |
| Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów | Z eksploatacją elektrowni fotowoltaicznych wiąże się powstawanie znikomej ilości odpadów, głównie eksploatacyjnych, na które składają się oleje oraz niesprawne i zużyte elementy elektroniczne i elektryczne. Większość powstających odpadów, w zależności od zużycia, może być regenerowana i kierowana do ponownego wykorzystania. |
| Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji | Praca elektrowni fotowoltaicznych nie powoduje emisji gazowo – pyłowych do środowiska, hałasu ani emisji niejonizujących pól elektromagnetycznych oraz hałasu czy drgań. |
| Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej | Rozwiązania przyjęte analizowanej koncepcji inwestycji nawiązują do dobrych praktyk i są powszechnie stosowane Europie i na świecie. |
| Postęp naukowo-techniczny | W planowanej instalacji zostaną wykorzystane urządzenia o najwyższych światowych standardach jakości i bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Instalacje spełniają założenia dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii |

# 5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

WARIANT „0” – niepodejmowanie planowanego przedsięwzięcia

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia. Każda działalność człowieka wiąże się z potencjalnie negatywnym oddziaływaniem na środowisko, w związku z czym wariant ten w krótkiej perspektywie czasowej oraz rozpatrując jedynie miejsce realizacji przedsięwzięcia, może okazać 
się wariantem najkorzystniejszym.

Jednakże mając na uwadze perspektywę długookresową, wariant ten okazuje się niekorzystny, ponieważ w żaden pozytywny sposób nie wpływa na środowisko. Wiąże się
z rezygnacją z korzystnych ekonomicznie dostaw energii odnawialnej. Energia z OZE wpływa pozytywnie na środowisko, ponieważ jak wcześniej wspomniano ogranicza spalanie węgla, a co za tym idzie jego negatywnego oddziaływania na środowisko. Rozwój energetyki słonecznej jako jedna 
z możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest konieczny m.in. dlatego iż:

- w polskich warunkach słońce jest dobrym źródłem „czystej i ekologicznej” elektryczności,

- wzrastające potrzeby energetyczne Polski wymagają zwiększonej produkcji i dostaw energii elektrycznej, głównie „odnawialnej”

- wymagania UE, przyjęte i egzekwowane przez Polskę.

WARIANT I – planowany przez Inwestora

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej, która jest inwestycją prosumencką, a jej celem jest wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych dla potrzeb własnych inwestora lub w celu odsprzedaży do krajowego systemu energetycznego.

Elektrownia fotowoltaiczna stanowi rodzaj inwestycji proekologicznych, przyczyniając się tym samym do redukcji zanieczyszczeń, jakie wprowadzane byłyby do atmosfery w trakcie pracy elektrowni konwencjonalnych (tlenki SOx, NOx, COx, frakcje pylaste). Zastosowanie odnawialnych źródeł energii jest zgodne z konstytucyjnie obowiązującą w Polsce zasadą rozwoju zrównoważonego oraz wymaganymi zobowiązaniami międzynarodowymi, wynikającymi zwłaszcza z członkostwa w Unii Europejskiej i z ratyfikowania przez Polskę Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o Przeciwdziałaniu Zmianom Klimatu oraz tzw. Protokołu z Kioto.

Wariant proponowany przez Inwestora polega na posadowieniu instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną służących do wytwarzania energii elektrycznej 
z energii słonecznej o mocy do 1 MW dla każdej instalacji na terenie działki nr ewid. 
374/4 w miejscowości Szlichtyngowa, w gminie Szlichtyngowa miasto, w powiecie wschowskim.

Lokalizacja przedsięwzięcia na w/w działkach jest rozwiązaniem optymalnym zarówno 
ze względów ekologicznych, ekonomicznych, jak i społecznych. Przedstawiony wariant spełnia warunki uwzględniające ochronę środowiska naturalnego. Zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
w wariancie proponowanym przez Inwestora mieścić się będzie w granicach w/w działek i ograniczony będzie głównie do terenu zajętego bezpośrednio przez panele fotowoltaiczne i towarzyszącą 
im infrastrukturę. W czasie użytkowania moduły fotowoltaiczne nie są źródłem emisji oparów, hałasu, promieniowania czy innych szkodliwych substancji. Okres użytkowania modułów wynosi 
ok. 25 – 30 lat, po tym czasie materiały, z których są one zbudowane w całości podlegających utylizacji. Planowany czas eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi 25 – 30 lat. Po tym okresie, ze względu na brak ingerencji w strukturę gleby, teren inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Wszystkie elementy instalacji fotowoltaicznej zostaną usunięte z terenu inwestycji. Instalacja fotowoltaiczna na przedmiotowym terenie nie będzie negatywnie wpływać na krajobraz kulturowy 
z uwagi na zlokalizowanie planowanej inwestycji w krajobrazie rolniczym oraz stosunkowo niewielką wysokość konstrukcji. Funkcjonowanie inwestycji nie jest związane ze zjawiskami nieporządnymi, jak emisją hałasu, emisją wibracji, wytwarzaniem odpadów, nie zachodzi konieczność niwelacji terenu, niszczenia stanowisk roślin chronionych oraz usunięcia roślin wysokich z obszaru zajętego przez przedsięwzięcie oraz mogących ograniczyć nasłonecznienie.

Z powyżej wymienionych przyczyn wariant Inwestora został uznany za najbardziej korzystny.

WARIAT II – alternatywny

W ramach wariantu alternatywnego rozważane jest zastosowanie również cienkowarstwowych paneli fotowoltaicznych, różniący się od wariantu inwestorskiego zmianą typu zastosowanych paneli, co będzie miało wpływ na przyjęte rozwiązania technologiczne, polegające m.in. na zmianie konkretnych parametrów poszczególnych elementów wchodzących w skład inwestycji.

Wariant alternatywny może dotyczyć zmian skali przedsięwzięcia obejmujących m.in.:

• ilość i moc planowanych do zastosowania paneli fotowoltaicznych,

• mocy całej instalacji fotowoltaicznej,

• usytuowania i położenia modułów (odległości między panelami, kątów nachylenia paneli),

• parametrów i mocy zastosowanych falowników,

• technologii wykonania,

• jakości stosowanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych.

W przedmiotowym projekcie zaproponowano optymalne parametry paneli fotowoltaicznych. Inne rozważane modele różnią się wymiarami oraz mniejszą mocą jednostkową. Zastosowanie modułów
o innych parametrach spowoduje znaczny spadek efektywności produkcji energii elektrycznej 
i nie osiągnięcie mocy określonej w warunkach przyłączeniowych.

Porównując do wariantu inwestorskiego możliwy jest nawet dwukrotny spadek produktywności farmy.

W związku z tym wariant alternatywny jest niekorzystny ekonomicznie i wiąże się
z niewykorzystaniem w pełni potencjału terenu.

# 6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Szczegółowe dane odnośnie zużycia surowców pojawią się na etapie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej. Na obecnym etapie można jedynie oszacować przybliżone wartości zużycia surowców.

- Etap budowy

Na etapie budowy przewiduje się największe zużycie materiałów. W związku z pracą maszyn 
i urządzeń oraz w trakcie transportu i montażu elementów farmy wystąpi zapotrzebowanie 
na paliwo. W trakcie wykonywania robót, pracownicy fizyczni będą mieli zapewnione odpowiednie warunkami sanitarno-higieniczne, woda będzie dostarczana na teren budowy.

Tab. 3. Szacunkowe zużycie materiałów, surowców i energii na etapie budowy elektrowni fotowoltaicznej 
do 1 MW

| Woda, surowce, materiały, paliwa oraz energia: | Ilość [jm] |
| --- | --- |
| Woda na cele socjalne (toaleta przenośna/kontener sanit.) | ok. 6 m3 |
| Piasek (przy układania kabli, jeżeli zaistnieje taka konieczność) | ok. 8 m3 |
| Żwir | ok. 20-40 m3 |
| Paliwo (transport, maszyny: minikoparka, minipalownica, zagęszczarka …) | ok. 4 m3 |
| Energia elektryczna | 1 500 kWh |
| Materiały, wyposażenie i urządzenia elektrowni: | Ilość [jm] |
| Stal (konstrukcje wsporcze + ogrodzenie) | ok. 67 Mg |
| Panele fotowoltaiczne | do. 3700 szt. – 61Mg |
| Trafostacja (prefabrykat żelbetowy) z wyposażeniem | ok. 28 Mg |
| Inwertery | ok. 1 Mg |
| Bednarka Fe/Zn do instalacji wyrównawczej | ok. 1,4 Mg |
| Kable (nn; SN; DC) | ok. 6Mg |

- Etap eksploatacji

Instalacja fotowoltaiczna to instalacja bezobsługowa. Na etapie eksploatacji nie będą wykorzystywane żadne surowce naturalne. W trakcie funkcjonowania farmy nie będą powstawać odpady. W instalacji fotowoltaicznej nie ma części mechanicznych wymagających wymiany ani napraw. W panelach fotowoltaicznych zastosowana jest powłoka, która zapobiega osadzaniu się pyłów i osadów na panelach fotowoltaicznych. Nie planuje się mycia paneli fotowoltaicznych.

Tab. 4. Szacunkowe zużycie materiałów, energii na etapie eksploatacji

| Woda, surowce, materiały, paliwa oraz energia: | Ilość [JM/rok] |
| --- | --- |
| Paliwo (transport, koszenie) | ok. 0,5 m3 |
| Energia elektryczna | ok. 10-15 MWh |

- Etap likwidacji

Likwidacja przedsięwzięcia będzie polegać na demontażu paneli fotowoltaicznych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą oraz rekultywacji terenu w celu przywrócenie środowiska glebowego 
do stanu przed realizacyjnego, uzupełnienie ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych 
w wyniku prowadzenia wykopów.

# 7.  Rozwiązania chroniące środowisko,

Planowane przedsięwzięcie nie pogorszy warunków środowiskowych. Oddziaływania inwestycji na środowisko pojawiające się na etapie realizacji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poszczególnych komponentów środowiska. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska.

- Faza budowy

W fazie budowy instalacji paneli fotowoltaicznych będą występowały zjawiska towarzyszące drobnym robotom ziemnym oraz montażowym. Materiały budowlane zostaną dostarczane przez firmy zewnętrzne i będą magazynowane w wyznaczonym do tego miejscu. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych materiały budowlane będą przechowywane w kontenerach magazynowych. Na terenie inwestycji nie będą wykonywane czynności uzupełniania paliwa i naprawy sprzętu. Planowane instalacje są bezobsługowe co za tym idzie, wszystkie naprawy i konserwacje sprzętu będą wykonywane poza terenem inwestycji.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie
z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni. Zaplecze budowy każdej instalacji będą stanowiły 2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracowników a drugi jako magazyn dla sprzętu. Zaplecze zostanie zabezpieczone przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód. W tym celu, plac budowy będzie wyposażony w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych,
a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skażonego obszaru 
za pomocą sorbentów.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Planowane przedsięwzięcie nie będzie trwałym ogniskiem emisji zanieczyszczeń powietrza. Faza realizacji przedsięwzięcia doprowadzi do tymczasowego i krótkotrwałego zwiększenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego pyłami i gazami, powstałymi na skutek działania maszyn niezbędnych 
do transportu i montażu elementów farmy. Emisja zanieczyszczeń będzie niewielka i nie spowoduje zmian w środowisku przyrodniczym. Utrzymywanie porządku oraz systematyczne czyszczenie terenu planowanej inwestycji spowoduje ograniczenie emisji wtórnej.

Tab. 5. Wskaźniki głównych rodzajów zanieczyszczeń emitowanych z silników spalinowych [g/kg zużytego paliwa]

| lp. | KATEGORIA SILNIKÓW TRANSPORTU |  | DWUTLENEK WĘGLA | TLENKI AZOTU | WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE i POCHODNE | WĘGLOWODORY AROMATYCZNE i POCHODNE | PYŁY | DWUTLENEK SIARKI | OŁÓW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochody osobowe z silnikami ZI z katalizatorami |  | 16 | 4 | 1,5 | 0,6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Samochody z silnikami ZS | osobowe | 21 | 10 | 1,5 | 0,6 | 3,7 | 6 | 0 |
| 3 | Samochody z silnikami ZI | dostawcze | 320 | 2 | 30 | 13 | 0 | 2 | 0,15 |
| 4 | Samochody z silnikami ZS | dostawcze | 40 | 21 | 4 | 1,8 | 3,7 | 6 | 0 |
| 5 | Samochody ciężarowe i autobusy z silnikami ZS o masie całkowitej 3,5-16 t |  | 37 | 66 | 8,5 | 3,5 | 4,3 | 6 | 0 |
| 6 | Samochody ciężarowe z silnikami ZS o masie całkowitej >16 t |  | 23 | 76 | 13 | 6 | 4,3 | 6 | 0 |
| 7 | Autobusy |  | 20 | 50 | 5,5 | 2,5 | 4 | 6 | 0 |

Na podstawie powyższych wskaźników obliczono emisje spalin podczas prac pięciu pojazdów ciężarowych podczas jednej doby na terenie planowanej inwestycji:

5 pojazdów/d x 10 km x 300 g/1 km = 15 kg/d

Tab. 6. Wskaźniki emisji substancji do otoczenia dla pojazdów ciężarowych

| LP. | SUBSTANCJA | WSKAŹNIK EMISJI dla POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH [g/kg] | WSKAŹNIK EMISJI dla POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH [kg/h] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pył zawieszony | 4,3 | 0,0602 |
| 2 | Dwutlenek siarki | 6 | 0,084 |
| 3 | Tlenki azotu | 66 | 0,924 |
| 4 | Tlenek węgla | 37 | 0,518 |
| 5 | Węglowodory alifatyczne | 8,5 | 0,119 |
| 6 | Węglowodory aromatyczne | 3,5 | 0,049 |

Ze względu na charakter rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia w powietrzu atmosferycznym można określić jako ulegające szybkiemu rozproszeniu.

Wykorzystanie odpadu

Prace przy budowie analizowanej inwestycji wykonywane będą przez firmę zewnętrzną. Zgodnie z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórcą odpadów powstających 
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników 
i urządzeń do sprzątania, konserwacji i napraw będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usług stanowić będzie inaczej (Dz.U.2020, poz. 797). Wytwarzane 
w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą składowane i odbierane przez odpowiednie służby. Inwestycja wiąże się z obecnością ok. 6 pracowników przez około trzy tygodnie na terenie planowanej inwestycji. To z kolei wiąże się ze zużyciem wody na potrzeby fizjologiczne pracowników, woda będzie dostarczana na teren budowy. W trakcie wykonywania robót, pracownicy fizyczni będą mieli zapewnione odpowiednie warunkami sanitarno-higieniczne. Między innymi będzie 
to wyposażenie budowy w odpowiednie pojemniki odpowiadające normie, 120 l objętości dla każdych 10-ciu pracowników. Miejsce magazynowania odpadów budowlanych będzie wynikać z organizacji placu budowy wykonawcy. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie dokładnego miejsca ich składowania.

Ochrona powierzchni ziemi

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystywane maszyny oraz urządzenia będą 
w odpowiednim stanie technicznym, w celu zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, paliwo).

Ochrona przed hałasem

Krótkotrwałe oddziaływanie związane z emisją hałasu, może pojawić się w trakcie montażu urządzeń, jednak będzie się on mieścił się w normie. Na etapie budowy projektowanej instalacji fotowoltaicznej do najbardziej uciążliwych oddziaływań zaliczyć można hałas emitowany przez pojazdy transportujące poszczególne elementy konstrukcji.

W celu minimalizacji hałasu na etapie budowy zostaną zastosowane następujące rozwiązania:

• Wykonawca prac budowlanych winien wprowadzić najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac budowlanych,

• Prowadzenie prac w miarę możliwości wyłącznie w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00,

• Zaplecze budowy powinno być zlokalizowane w oddaleniu od zabudowy,

• Wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny być sprawne i spełniać wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 
nr 263, poz. 2202 z późn. zm.),

• Przygotowanie informacji do okolicznych użytkowników terenu o planowanych pracach budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich przeprowadzeniem.

• Minimalizacja zużycia wody i wytwarzania ścieków. Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać ze specjalnie do tego przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych.

Ochrona fauny

Planowana elektrownia fotowoltaiczna nie przyczyni się do zniszczenia bądź dewastacji siedlisk przyrodniczych, nie będzie także tworzyła zagrożeń dla gatunków chronionych. W związku z czym inwestycja nie wymaga naruszenia i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych. W ramach zabezpieczenia terenu prowadzonych prac przewiduje się ewentualne wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji ogrodzić siatką o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysoką, na co najmniej 50cm, która będzie wkopana w ziemię. Wszystkie drobne kręgowce bytujące w ogrodzonej strefie zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce o zbliżonej charakterystyce. Ponadto budowa farmy fotowoltaicznej nie wymaga naruszenia 
i przekształcania siedlisk naturalnych, bądź półnaturalnych, usunięcia drzew i krzewów czy zajęcia siedlisk wrażliwych będących potencjalnym miejscem występowania gatunków chronionych.

W celu ochrony i zminimalizowania ewentualnego oddziaływania na płazy w trakcie realizacji wykopów pod linie elektroenergetyczne zostaną podjęte działania:

- Prace będą prowadzone w sposób niepowodujący powstania zastoisk i zalewisk, które mogą być wykorzystywane przez płazy jako siedliska lęgowe,

- W wykopach o wąskim rozstawie (np. pod instalacje kablowe) stosowane będą punktowe pochylnie umożliwiające opuszczenie wykopu przez zwierzęta,

- Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający przemieszczanie się ze stref zagrożenia zwierząt, które mimo zastosowanych zabezpieczeń przedostały się na obszar objęty robotami.

- Wykopy zostaną zabezpieczone przed dostępem płazów przez zastosowanie wygrodzeń zabezpieczających.

Jeżeli planowana inwestycja będzie wymagała wycinki drzew i krzewów to zgodnie z art. 83 Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. 2018, poz. 1614 ze zm.) zostanie złożony odpowiedni wniosek. W tym momencie nie możemy jednoznacznie określić konieczności wycinki 
w przyszłości.

- Faza eksploatacji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Farma fotowoltaiczna nie będzie emitować zanieczyszczeń do powietrza.

Przewiduje się, że instalacja o mocy do 1 MW rocznie produkować będzie ok. 1 GWh/rok, produkcja energii na tym poziomie pozwoli zmniejszyć emisje zanieczyszczeń do atmosfery.

Wskaźniki emisji w [kg/MWh] dla energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach do spalania paliw:

Tab. 7. Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej.

| Emitowane substancje | [kg/MWh] |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 792 |
| Tlenki siarki (SOx/SO2) | 0,704 |
| Tlenki azotu (NOx/NO2) | 0,623 |
| Tlenki węgla (CO) | 0,285 |
| Pył całkowity | 0,037 |

Na podstawie w/w wskaźników można wyliczyć efekt ekologiczny. W okresie 25 lat pracy instalacji przełoży się to na:

- zmniejszenie emisji CO2 o 19 800 Mg (792 Mg/rok)

- zmniejszenie emisji tlenków siarki (SOX/SO2) o 17,6 Mg (0,704‬ Mg/rok)

- zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOX/NO2) o 16,325 Mg (0,653 Mg/rok)

- zmniejszenie emisji tlenku węgla (CO) o 7,125‬ Mg (0,285 Mg/rok)

- zmniejszenie emisji pył całkowity o 0,925 Mg (0,037 Mg/rok)

Wykorzystanie odpadu

W fazie eksploatacji farm fotowoltaicznych nie przewiduje się powstawania odpadów.

Ochrona powierzchni ziemi

Farma fotowoltaiczna w fazie eksploatacji nie będzie wpływać również na zanieczyszczenie wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby, oraz nie stwarza zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Inwestor planuje użycie transformatorów suchych w izolacji żywicznej lub mokrych w izolacji olejowej.

Transformatory suche nie zawierają cieczy, co eliminuje wycieki mogące powodować pożar lub niebezpieczeństwo wybuchu. W związku z powyższym nie ma potrzeby stosowania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przez zanieczyszczeniami oleju transformatorowego, w przypadku awarii.

Transformatory olejowe mogą stwarzać zagrożenie zanieczyszczenia środowiska przy awariach, jednak w przypadku instalacji transformatora tego typu inwestor zobowiązuje się do zastosowania rozwiązań chroniących środowisko gruntowo-wodne przed wyciekami oleju poprzez wyposażenie transformatora w szczelną misę olejową przystosowaną do pomieszczenia całej objętości oleju używanego w urządzeniu.

Każda z przedstawionych sytuacji eliminuje potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego jakie może stworzyć przedmiotowa inwestycja.

Ochrona przed hałasem

Instalacja w trakcie eksploatacji nie będzie wytwarzała żadnych dźwięków. Projektowane 
do zastosowania panele ogniw fotowoltaicznych nie będą wyposażane w wentylatory służące 
do chłodzenia konstrukcji ogniw. Inwestor zakłada sprawność urządzenia na poziomie fabrycznym, bez zwiększania sprawności poprzez zastosowanie technologii z wymuszonym obiegiem powietrza. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego.

Biorąc pod uwagę ograniczony czas pracy urządzeń oraz zastosowanie nowoczesnych technologii budowy można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna występująca w fazie budowy nie będzie dokuczliwa dla mieszkańców najbliżej położonych budynków mieszkalnych.

Czas tych niedogodności będzie ograniczony i przejściowy. Zaleca się prace powodujące znaczną emisję hałasu wykonywać w porze najmniej wrażliwej, tzn. w godzinach 7:00-18:00. Faza budowy należy do zjawisk krótkotrwałych i od właściwej organizacji placu budowy zależy uciążliwość akustyczna. Dlatego wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu posiadającego stosowne certyfikaty akustyczne.

Minimalizacja zużycia wody i wytwarzania ścieków

Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga zużycia wody i nie generuje ścieków. Wody deszczowe będą obmywać powierzchnię instalacji, po czym w sposób naturalny będą infiltrowane do gruntu.

Ochrona fauny

Powierzchnia, na której ma być posadowiona inwestycja jest obszarem suchym, nie podlegającym okresowemu zalewaniu, stąd jej atrakcyjność dla awifauny nie wyróżnia jej niczym spośród obszarów rolnych charakterystycznych dla większej części naszego kraju.  Ponadto powierzchnia pod panelami pokryta jest trawą, a w związku z tym dostępna przez cały rok dla gatunków ptaków przebywających na ziemi. Jak wcześniej zostało już wskazane Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla zwierząt.

Mimo iż na pobliskim terenie nie występują żadne gniazda ptaków oraz zwierzęta znajdujące się pod ochroną, to może się zdarzyć, że jakiś ptak przeleci nad instalacją kub jakaś zwierzyna znajdzie się na terenie inwestycji. Ze względu na brak hałasu wywołanego pracującą instalacją PV ptaki oraz zwierzęta nie będą ani wabione, ani odstraszane od miejsca inwestycji. Ze względu na bardzo niskie natężenie pola magnetycznego wytwarzanego przez instalacje ptaki wędrowne nie będą traciły orientacji przestrzennej. Ze względu na dużą wysokość konstrukcji wsporczych (minimum 30 cm) zwierzyna będzie mogła swobodnie się przemieszczać. Ze względu na wkopanie kabli w ziemię nie wystąpi możliwość przegryzienia tych kabli, a instalacja ochronna (nadprądowa, przeciw porażeniowa, odgromowa) skutecznie uchroni organizmy żywe przed porażeniem elektrycznym.

Dodatkowo panele fotowoltaiczne zostaną zabezpieczone powłoką antyrefleksyjną. 
Ma to na celu złagodzenie bądź całkowite wyeliminowanie powstawania zagrożeń związanych 
z imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawaniem tak zwanego efektu olśnienia. Efekt olśnienia to chwilowe oślepienie, które może być spowodowane odbiciem światła np. od karoserii samochodu lub powierzchni wody. Powłoka antyrefleksyjna pokrywająca panele zwiększa absorbcję energii promieniowania słonecznego oraz zapobiega niepożądanemu efektowi odbicia światła 
od powierzchni paneli. W związku z powyższym panele fotowoltaiczne nie będą oślepiać ptaków, mogących przelatywać nad instalacją. Ponadto ptaki, jak i również inne małe zwierzęta wykorzystują często cień rzucany przez zamontowane, stojące na ziemi panele. Tym samym można stwierdzić, 
iż elektrownie słoneczne nie stanowią zagrożenia dla zwierząt i ptaków.

Inwestor planuje ogrodzić teren inwestycji, w taki sposób, aby ogrodzenie nie stanowiło bariery dla zwierząt. Planowane jest użycie siatki o wysokości do 2,20 m i oczkach o wymiarach minimum 
50 x 50 mm, co jest wystarczające dla zapewnienia swobodnej migracji drobnych ssaków, płazów 
i gadów. Słupki stanowiące element ogrodzenia będą kafarowane (wbijane), nie będzie wykonywana podmurówka jak również fundamenty. Ponadto planuje się pozostawić wolną przestrzeń pomiędzy siatką a ziemią wynoszącą 20 cm.

- Faza likwidacji

Faza likwidacji będzie polegała na demontażu poszczególnych elementów farmy fotowoltaicznej. Oddziaływania jakie będą występowały w fazie likwidacji będą podobne to tych z fazy realizacji inwestycji. Na terenie po inwestycji zostanie przywrócony pierwotny stan środowiska przyrodniczego.

# 8. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych

Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazie budowy/likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Zaplecze budowy będą stanowiły 2 kontenery, jeden gospodarczy dla pracowników, drugi służący jako magazyn dla sprzętu, oraz przenośna kabina toaletowa. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Ścieki socjalno-bytowe z przenośnej kabiny toaletowej będą odprowadzane do szczelnych zbiorników bezodpływowych, których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty.

- Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

W wyniku funkcjonowania przedmiotowej elektrowni słonecznej na żadnym z etapów funkcjonowania inwestycji (realizacja, eksploatacja, likwidacja) nie będą powstawały ścieki technologiczne.

Panele fotowoltaiczne, które zostaną wykorzystane do budowy instalacji fotowoltaicznej, będą pokryte warstwą samoczyszczącą, z której zanieczyszczenia będą usuwane przez opady atmosferyczne i wiatr. Nie planuje się mycia paneli fotowoltaicznych. Wody deszczowe w sposób wystarczający będą obmywać powierzchnię instalacji.

- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych nachylonych pod kątem 20-35°, a następnie będą wsiąkać do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe i roztopowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, ponieważ do budowy instalacji zostaną użyte materiały nie wchodzące w reakcje z wodą opadową. W związku, z tym brak jest konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń na etapie eksploatacji inwestycji.

- Emisja hałasu

W fazie eksploatacji niewielka emisja hałasu wystąpi w związku z pracą urządzeń elektrycznych umieszczonych w stacji kontenerowej. Wartość ciśnienia akustycznego mierzonego w odległości 
1 m dla transformatora 1000 kVA wynosi 55 dB (zgodnie z danymi producenta). Zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Zabudowa w pobliżu planowanej inwestycji posiada charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz handlowo-usługowej. W zawiązku z powyższym należy ona, zgodnie z klasyfikacją podaną w tabeli, do obszarów, gdzie obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu pochodzącego od instalacji przemysłowych:

- 50 dB – dla przedziału czasu odniesienia równym 8 najmniej korzystnym godzinom kolejno 
po sobie następującym w porze dziennej, przy czym pora dzienna rozumiana jest jako przedział czasu od godz. 06:00 do godz. 22:00,

- 40 dB – dla jednej najmniej korzystnej godziny w porze nocnej, przy czym pora nocna rozumiana jest jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 06:00

Instalacja będzie zlokalizowana poza obszarami zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,
w odległości od ok. 180 m, co pozwoli na zmniejszenie wpływu hałasu na komfort życia mieszkańców pobliskiej miejscowości. Jest to najważniejszy czynnik skutecznych zabezpieczeń przed hałasem podczas budowy obiektów infrastruktury.    W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie 
nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.

- Promieniowanie elektromagnetyczne

Na etapie budowy oraz podczas eksploatacji nie przewiduje się promieniowania elektromagnetycznego powodującego negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie. Stosowane w trakcie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej napięcia to:

- do 1500 V (zgodnie z PN-EN 61215) napięcie stałe (direct current), którego wartość zależy 
od liczby podłączonych szeregowo paneli i jest zależna od temperatury otoczenia 
i promieniowania słonecznego.

- 230 V (napięcia fazowe); do 1000 V (napięcia międzyfazowe) prądu przemiennego 50Hz, 
na połączeniach inwerter – transformator (strona niskiego napięcia do 1,0kV) – 15kV/20kV prądu przemiennego 50 Hz (zakres średniego napięcia).

15kV/50Hz to znamionowe napięcie linii średniego napięcia stosowane standardowo przez operatorów systemów dystrybucyjnych. Do takiej linii będzie podłączona strona SN transformatora elektrowni fotowoltaicznej. Elektrownia fotowoltaiczna nie wykorzystuje urządzeń – źródeł emisji 
fal radiowych i systemów radiolokacyjnych. Stosowane napięcia są znacznie poniżej 110kV, a zgodnie
z Załącznikiem nr 2 pkt 33 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska, sprawdzenia-pomiary poziomów pól elektromagnetycznych wykonuje się w otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych, jeżeli ich napięcie znamionowe jest równe lub wyższe niż 110kV. W związku z powyższym nie ma obowiązku sprawdzania dotrzymania poziomów dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu (Dz.U. 2020, poz. 258) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. 2019, poz. 2448).

Stałe pole elektryczne występuje tylko w przewodniku, w którym płynie prąd i jest naturalnie niezbędne do wymuszenia ruchu elektronów i przepływu prądu. W zasadzie bezzasadne jest podnoszenie argumentu pola elektrycznego w przypadku prądu stałego.

Stałe pole magnetyczne instalacji fotowoltaicznej

W wyniku przepływu prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole magnetyczne.

Wartość natężenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej łączy wzór:

𝐵 = 𝜇 ∗ 𝐻

Gdzie:

B – indukcja pola magnetycznego,

μ – przenikalność magnetyczna ośrodka,

H – natężenie pola magnetycznego

Oznacza to, że natężenie pola magnetycznego w powietrzu równe jest wartości indukcji magnetycznej. Poniżej przedstawiono wyliczenie wartości indukcji dla instalacji modułów fotowoltaicznych, której wartość to zaledwie ułamek naturalnego promieniowania magnetycznego Ziemi oraz jeszcze mniejszy ułamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska.

Stałe Pole Magnetyczne

- Pole Magnetyczne Ziemi wacha się między 30μT - 60μT (24A/M - 48A/M) w zależności od położenia

- System Fotowoltaiczny wytwarza stały prądy i stałe pole magnetyczne

- Moduły fotowoltaiczne połączone są szeregowo i maksymalny prąd jest równy prądowi wytworzonemu przez pojedynczy moduł

Do obliczenia indukcji pola magnetycznego wykorzystamy Prawo Biota-Savarta

B=μ04π*IdlsinθR2

𝜇0 – stała magnetyczna

𝐼 - natężenie prądu

𝑅 - odległość od przewodu z prądem

𝑑𝑙 - długość przewodu z prądem

𝜃 - kąt pomiędzy przewodnikiem a punktem pomiaru

B=10-3 [T*mA]*8A*100m*sin90°400m2=0,0000000005 T= 0,0005 [μT]

Pole magnetyczne pochodzące od kabla z prądem o stałym natężeniu równym 8A w odległości 400 m będzie 100 000 razy słabsze niż pole pochodzące od ziemskiego pola magnetycznego.

Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego 
na otaczające środowisko oraz ludzi.

Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie będą w żaden sposób przekroczone. Promieniowanie paneli fotowoltaicznych będzie wynosiło w okolicach 0,0001674 Tesli. Prąd wyjściowy z inwerterów i generatorów będzie prowadzony liniami średniego napięcia, które położone będą pod ziemią, dlatego ich oddziaływanie będzie niezauważalne. Wobec tego nie istnieje możliwość by poziom promieniowania elektromagnetycznego mógł powodować jakiekolwiek oddziaływanie na zwierzęta czy rośliny bytujące w okolicy planowanej inwestycji.  Pole magnetyczne pochodzące od kabla z prądem 
o stałym natężeniu równym 8A w odległości 400 m będzie 100 000 razy słabsze, iż pole pochodzące 
od ziemskiego pola magnetycznego. Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi.

Natężenie pól elektrycznego i magnetycznego, które powstają w sąsiedztwie tych urządzeń
i instalacji elektrycznej są pomijalnie małe. Na podstawie wyników współczesnych badań stwierdzono, że pola elektromagnetyczne wytwarzane przez sieć elektroenergetyczną średniego napięcia częstotliwości 50 Hz nie wpływają niekorzystnie na organizmy żywe. Należy zauważyć, iż na terenie elektrowni fotowoltaicznej będą pracowały jedynie urządzenia przetwarzające prąd niskich napięć. 
W transformatorze zajdzie przetworzenie napięcia z niskiego na średnie (15kV) i będzie to jedyne urządzenie na terenie farmy (oprócz sterowni – miejsca przyłączenia), które będzie operowało na takim napięciu. Na terenie farmy wszystkie linie kablowe niskiego i średniego napięcia (oprócz przewodów nn prowadzonych po konstrukcji nośnej paneli) będą wykonane jako podziemne. Oddziaływanie 
w zakresie emisji pól elektromagnetycznych występujące na terenie farmy fotowoltaicznej jest pomijalnie małe i nie będzie miało wpływu na okolicę i komfort życia ludzi oraz pracę urządzeń 
(np. RTV) znajdujących się w domach.

# 9. Rodzaj, przewidywane ilość i sposób postępowania z odpadami

- Przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie budowy:

Tab. 8. Przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie budowy

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość przewid. [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 0,02 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,4 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,05 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,3 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,02 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 0,001 |
| 17 01 02 | Odpady ze szkła | 0,005 |
| 17 01 03 | Odpady z tworzyw sztucznych | 0,005 |
| 17 01 82 | Inne, niewymienione odpady budowlane | 0,008 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 0,05 |
| 17 04 11 | Kable, inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,22 |
| 17 05 04 | Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż w 17 05 03 | 1,66 |
| 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 0,008 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 0,08 |
| 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 0,8 |
| 17 04 02 | Aluminium | 0,005 |
| RAZEM |  | 3,63 |

Odpady powstałe na etapie realizacji będą gospodarowane i odbierane przez uprawnione do tego podmioty, zgodnie z art.27 ust.2 Ustawy o odpadach (Dz.U.2020, poz.797).

- Przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji:

Tab. 9. Przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość przewid. [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 | 0,2 |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 0,05 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,0005 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 0,005 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,005 |
| 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 0,1 |
|  | RAZEM | 0,37 |

Na etapie eksploatacji inwestycji odpady nie będą magazynowane na terenie elektrowni. 
Po wykonaniu serwisu bądź naprawy urządzenia – zespół serwisowy będzie zobligowany do zabrania ich z terenu elektrowni do miejsca magazynowania za potwierdzeniem przekazania podmiotowi, który posiada zezwolenie zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy o odpadach (Dz.U.2020, poz. 797).

- Przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie likwidacji:

W fazie likwidacji inwestycji podstawową czynnością będzie demontaż poszczególnych elementów wchodzących w skład elektrowni słonecznej. Powstaną odpady związane z rozbiórką konstrukcji pod panele fotowoltaiczne oraz usunięciem infrastruktury elektroenergetycznej, głównie:

- złom stalowy,

- elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

- zdemontowane kable aluminiowe i miedziane w izolacji,

- obudowy rozdzielnic i wyposażenie (aparaty elektryczne),

- żelbetowa konstrukcja trafostacji.

Odpady te zostaną przekazane do wykorzystania lub unieszkodliwiania uprawnionemu odbiorcy 
i w zdecydowanej większości poddane recyklingowi. Przewidywany czas eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej to 25 lat.

Tab. 10. Przewidywane wielkości wytwarzanych odpadów na etapie likwidacji

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość przewid. [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 62 Mg |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,5 Mg |
| 16 06 02 | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 0,03Mg |
| 17 02 03 | Odpady tworzyw sztucznych | 1,5 Mg |
| 17 04 02 | Aluminium | 0,3 Mg |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 74 Mg |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 6 Mg |
| RAZEM |  | 144,33 Mg |

LCA paneli fotowoltaicznych

Poniżej przedstawiono stopień odzysku materiałów podlegających recyklingowi.

Tab. 11. Stopień odzysku materiałów w recyklingu modułów fotowoltaicznych

| LP. | MATERIAŁ | ILOŚĆ [kg/m2] | UDZIAŁ MASOWY [%] | STOPIEŃ ODZYSKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkło | 10 | 74,16 | 90 |
| 2 | Aluminium | 1,39 | 10,3 | 100 |
| 3 | Ogniwa PV | 0,47 | 3,48 | 90 |
| 4 | EVA, Tedlar® | 1,37 | 10,15 | - |
| 5 | Kontakty elektryczne | 0,1 | 0,75 | 95 |
| 6 | Substancje spalające | 0,16 | 1,16 | - |

Tab. 12. Skumulowane zapotrzebowanie energetyczne

| LP. | RODZAJ ODPADU KRZEMOWEGO | CED [MJ-Eq/t] | WARTOŚĆ [%] | OSZCZĘDNOŚCI [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpad z tygla | 7,957 | 1,92 | 98,08 |
| 2 | Przetworzenie wierzchołków i den | 28,676 | 6,91 | 93,09 |
| 3 | Przetworzenie skrawków | 29,489 | 7,11 | 92,89 |
| 4 | Przetworzenie połamanych ogniw | 73,527 | 17,52 | 82,28 |
| 5 | Przetop krzemu | 245,536 | 59,16 | 40,84 |
| 6 | Krzem fotowoltaiczny | 415,023 | 100,00 | 0 |

# 10. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Przedmiotowa inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Mając 
na uwadze lokalizację inwestycji, charakter wpływu na środowisko oraz brak potencjalnych oddziaływań generowanych przez instalacje fotowoltaiczne, nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych powodowanych przez projektowane przedsięwzięcie na etapach realizacji, eksploatacji jak i ewentualnej likwidacji

# 11. Obszary chronione

Działka, na której jest planowana inwestycja znajduje się poza ważnymi formami ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie, które zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020, poz. 55).

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionego krajobrazu. Najbliższe obszary chronionego krajobrazu przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 13. Najbliższe obszary chronionego krajobrazu w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

| OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Dolina Baryczy | 0.11 |
| Pojezierze Sławsko-Przemęckie | 9.94 |
| Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice | 18.34 |
| Krzywińsko-Osiecki | 19.80 |
| Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra | 21.60 |
| Nowosolska Dolina Odry | 22.42 |
| Wzgórza Dalkowskie (woj. dolnośląskie) | 23.20 |
| Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa | 24.16 |
| Wzgórza Dalkowskie | 26.54 |
| Dolina Szprotawki | 29.55 |

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami parków krajobrazowych. Najbliższe obszary parków krajobrazowych przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 14. Najbliższe parki krajobrazowe w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

| PARKI KRAJOBRAZOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Pszczewski Park Krajobrazowy - otulina | 8.79 |
| Pszczewski Park Krajobrazowy | 18.56 |
| Gryżyński Park Krajobrazowy - otulina | 27.93 |

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższe obszary Natura 2000 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 15. Najbliższe obszary objęte siecią Natura 2000 w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

| NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Łęgi Odrzańskie PLB020008 | 0.40 |
| Pojezierze Sławskie PLB300011 | 14.97 |
| Dolina Środkowej Odry PLB080004 | 22.44 |
| Stawy Przemkowskie PLB020003 | 27.33 |

| NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Łęgi Odrzańskie PLC020002 | 0.50 |
| Dolina Dolnej Baryczy PLH020084 | 13.85 |
| Ostoja Przemęcka PLH300041 | 18.55 |
| Kozioróg w Czernej PLH020100 | 21.89 |
| Nowosolska Dolina Odry PLH080014 | 22.44 |
| Dalkowskie Jary PLH020088 | 24.99 |
| Żurawie Bagno Sławskie PLH080047 | 27.60 |

Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wymienione obszary Natura 2000, w związku z czym przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i spójności oraz prawidłowego funkcjonowania tych obszarów.

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarem rezerwatów. Najbliższe obszary rezerwatów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 16. Najbliższe obszary rezerwatów w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

| REZERWATY |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Skarpa Storczyków | 13.17 |
| Uroczysko Obiszów | 17.04 |
| Buczyna Jakubowska | 19.32 |
| Dalkowskie Jary | 24.99 |
| Annabrzeskie Wąwozy | 27.78 |
| Torfowisko nad Jeziorem Świętym | 28.30 |

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami parków narodowych. Ponadto
w promieniu 30 km od miejsca planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obszary parków narodowych:

Tab. 17. Najbliższe obszary parków narodowych w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

| PARKI NARODOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Brak obszarów | - |

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Najbliższe zespoły przyrodniczo-krajobrazowe przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 18. Najbliższe zespoły przyrodniczo-krajobrazowe w promieniu 30 km w linii prostej od miejsca planowanej inwestycji

| ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Grodowiec | 18.08 |
| Trzebcz | 20.61 |
| Guzicki Potok | 21.51 |
| Gaj Wandy | 27.13 |

Teren, na którym planuje się budowę farmy fotowoltaicznej nie jest bezpośrednio związany
z żadną formą ochrony przyrody. Dodatkowo należy podkreślić, że farma fotowoltaiczna oddziałuje wyłącznie na teren, na którym jest posadowiona. Tym samym nie oddziałuje na sąsiednie działki oraz tym bardziej na obszary oddalone o kilkaset metrów. Mając na uwadze fakt, iż farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla zwierząt i ptaków, nie wywołuje hałasu, nie emituje zanieczyszczeń powietrza oraz nie wytwarza odpadów, a także uwzględniając to, iż elektrownie słoneczne oddziałują wyłącznie na teren, na którym są posadowione można stwierdzić, że farma fotowoltaiczna nie może
w żaden sposób wpływać na status ochrony wyżej wymienionych form ochrony przyrody.

Warto również podkreślić, że farmy fotowoltaiczne uznawane są za jedno z najbardziej obiecujących i przyjaznych środowisku źródeł energii. Do ich głównych zalet ze względu na środowisko można zaliczyć fakt, iż energia elektryczna produkowana przez panele fotowoltaiczne wytwarzana jest bezpośrednio z promieni słonecznych, sprawność przetwarzania energii jest taka sama, niezależnie 
od skali, a energia jest wytwarzana nawet w pochmurne dni przy wykorzystaniu światła rozproszonego. Ponadto obsługa i konserwacja farm fotowoltaicznych wymaga minimalnych nakładów, a w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają szkodliwe gazy cieplarniane. Farmy fotowoltaiczne 
nie wpływają również na estetykę krajobrazu, jak chociażby farmy wiatrowe.

Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że planowana inwestycja nie oddziałuje znacząco na obszary podlegające ochronie.

# 12. Zanieczyszczenie wód i gruntu

Wody powierzchniowe

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w regionie wodnym Środkowej Odry, w zlewni Przyodrze. Wchodzi ona w skład dorzecza rzeki Odry. Poniżej zamieszczono mapę lokalizacji przedsięwzięcia na tle mapy podziału hydrograficznego.

Lokalizacja działki pod inwestycję

Rys. 2. Mapa z lokalizacją inwestycji

Zgodnie z charakterystyką Jednolitych Części Wód Rzecznych stanowiącą załącznik do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) teren razem 
z wymienioną zlewnią wchodzi w skład RW6000211511 o typie 21 – wielka rzeka nizinna.

Tab. 19. Przyporządkowanie JCWP do terenu inwestycji

| Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Europejski kod JCWP | Nazwa JCWP | Region wodny | Obszar Dorzecza | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej | Typ JCWP | Rodzaj użytkowania JCWP |
| RW 6000211511 | Odra od Wałów śląskich do Kanału Wschodniego | Region wodny Środkowej Odry | Obszar dorzecza Odry | RZGW Wrocław | Wielka rzeka nizinna [21] | Rolno-leśna |

Tab. 20. Ocena stanu JCWP

| Ocena JCWP |  |
| --- | --- |
| Status | Silnie zmieniona część wód |
| Cel dla stanu/potencjału ekologicznego | Dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Odra w obrębie JCWP |
| Cel dla stanu chemicznego | Dobry stan chemiczny |
| Ocena stanu/potencjału ekologicznego | Dobry i powyżej dobrego |
| Ocena stanu chemicznego | Poniżej stanu dobrego |
| Ogólna ocena stanu JCWP | Zły |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Zagrożona |
| Termin osiągnięcia celów środowiskowych | 2027 |

Wody podziemne

Dwie farmy fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda położone będą na terenie jednolitych część wód podziemnych Nr JCWPd: 78 i JCWPd: 95.

Numer JCWPd:78:

Powierzchnia: 1730,7 km2

Region: Środkowej Odry

RZGW we Wrocławiu

Region hydrogeologiczny (Paczyński, 1995): VI-wielkopolski; XV-wrocławski

Rys. 3. Mapa z lokalizacją wód podziemnych Nr JCWPd: 78

Ze względu na ukształtowanie terenu spływ wód powierzchniowych odbywa się w kierunku rzeki Odry. Bazą drenażu dla poziomów przypowierzchniowych oraz użytkowych poziomów wodonośnych jest również dolina rzeki Odry ciągnąca się wzdłuż północno-wschodniej granicy JCWPd.

Przepływ wód podziemnych w części centralnej odbywa się właśnie w kierunku północnowschodnim. W północno-zachodniej części obszaru lokalną bazę drenażu stanowią dwa równoleżnikowe lewobrzeżne dopływy Odry - Śląska Ochla i Czarna Struga. Wody spływają w ich kierunku od północy i od południa. Rzeki te uchodzą do Odry w rejonie Nowej Soli.

Na południowym wschodzie przepływ w kierunku doliny Odry odbywa się w kierunku wschodnim. Dodatkowo lokalną bazą drenażu jest rzeka Rudna, do której wody spływają w kierunku północno-zachodnim bądź miejscami północnym.

W rejonie północno-zachodnim wysokość powierzchni piezometrycznej obniża się 
od 120 do 60 m n.p.m., a na południowym wschodzie od 140 do 70 m n.p.m.

Zasilanie wód podziemnych tego piętra odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych w głąb nieizolowanych lub słabo izolowanych utworów piaszczysto-żwirowych. Paleogeńsko-neogeńskie piętro wodonośne charakteryzuje się naporowym, subartezyjskim zwierciadłem wody.

Zasilanie wielowarstwowego systemu wodonośnego następuje drogą przesączania poprzez nadległe poziomy oraz przez okna hydrogeologiczne. Najkorzystniejsze warunki do wymiany wód 
z piętrem czwartorzędowym istnieją w rejonach występowania głębokich, czwartorzędowych, rynnowych struktur kopalnych Jednakże ogólnie można przyjąć, że więź hydrauliczna pomiędzy poszczególnymi poziomami jest ograniczona, ponieważ tworzą one często izolowane warstwy 
i soczewy.

Zasilanie starszych pięter odbywa się w obrębie stref zaangażowanych tektonicznie oraz 
w wyniku infiltracji wód z poziomów wyżej ległych.

Tab. 21. Ocena stanu JCWPd

| Ocena stanu JCWPd |  |
| --- | --- |
| Ocena stanu ilościowego | Dobry |
| Ocena stanu chemicznego | Dobry |
| Ogólna ocena stanu JCWPd | Dobry |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Niezagrożona |

Numer JCWPd:95:

Powierzchnia: 1722,3 km2

Region: Środkowej Odry

RZGW we Wrocławiu

Region hydrogeologiczny (Paczyński, 1995): XV-wrocławski

Rys. 4. Mapa z lokalizacją wód podziemnych Nr JCWPd: 95

Na obszarze JCWPd 95 warunki krążenia wód są zróżnicowane. Wody wydzielonych pięter wodonośnych pozostają w kontaktach hydraulicznych, w różnych układach hydrostrukturalnych, tworząc skomplikowany system przepływu wód o zasięgu regionalnym. Układ hydroizohips wydzielonych poziomów wodonośnych wskazuje na zmienne kierunki przepływu wód podziemnych, generalnie w kierunku doliny Odry. W południowej części obszaru JCWPd strefę zasilania regionalnego przepływu wód podziemnych stanowią Wzgórza Strzegomskie oraz Wysoczyzna Średzka, skąd wypływają dwa największe na tym obszarze cieki: Średzka Woda oraz Cicha Woda. Generalnie obszar ten odwadniany jest ku północy. W północno-wschodniej części JCWPd strefa zasilania związana jest ze wzniesieniami morenowymi Wzgórz Trzebnickich. Ich południowe stoki odwadniane są w kierunku południowo-zachodnim. Wysoczyzna Lubińska stanowiąca północno-wschodni fragment JCWPd odwadniana jest w kierunku wschodnim. Bazą drenażu dla poziomu przypowierzchniowego oraz użytkowych poziomów wodonośnych jest dolina Odry. Zasilanie wód użytkowych pięter wodonośnych odbywa się na drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych oraz poprzez przesączanie się przez nadkład gliniasto-ilasty. Triasowy oraz paleozoiczny poziom wodonośny są zasilane przede wszystkim na drodze bezpośredniej infiltracji, przy czym strefy zasilania dla tych poziomów związane 
są z wychodniami tych utworów poza granicami JCWPd.

Osobnym zagadnieniem jest dynamika permskiego poziomu wodonośnego związana 
z eksploatacją złóż miedzi w północnej części obszaru. W wyniku odwadniania cechsztyńskiego poziomu wodonośnego zaburzeniom uległy naturalne warunki hydrogeologiczne wód poziomu triasowego, podwęglowego i częściowo międzywęglowego.

Tab. 22. Ocena stanu JCWPd

| Ocena stanu JCWPd |  |
| --- | --- |
| Ocena stanu ilościowego | Dobry |
| Ocena stanu chemicznego | Słaby |
| Ogólna ocena stanu JCWPd | Słaby |
| Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Zagrożona |

Mając na uwadze powyższe dane:

- w trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne,

- powstające ścieki bytowe w trakcie realizacji będą przechowywane w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet i przekazywane do utylizacji serwisowi toalet,

- wody opadowo-roztopowe będą naturalnie wsiąkać w grunt, kontakt z bezołowiowymi panelami fotowoltaicznymi nie będzie miał wpływu na ich zanieczyszczenie,

- nie przewiduje się przechowywania na terenie inwestycji paliw, Inwestor powinien zostać zobowiązany do stosowania sprawnego technicznie sprzętu transportowego celem minimalizacji ryzyka skażenia ropopochodnymi,

- w ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się przekształcania koryt cieków czy zbiorników wodnych, nie będzie zmieniany przepływ cieków jak również zmiana jakości wód powierzchniowych, przewiduje się zastosowanie bezwodnej technologii oczyszczania paneli 
w związku z czym nie przewiduje się ich oddziaływania na wody powierzchniowe, jak również na pierwszy poziom wód gruntowych.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania nie przewiduje się zagrożenia dla celów środowiskowych zdefiniowanych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie na ocenę ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych 
dla obszarów JCWP oraz JCWPd. Obszar JCWPd:78 nie jest obarczony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Obszary JCWP oraz JCWPd:95 są wprawdzie obarczone ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, natomiast realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wpływać 
na zagrożenie ich nieosiągnięcia.

Charakterystyka technologii w odniesieniu do oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe

Nie przewiduje się wpływu instalacji na wody gruntowe. Konstrukcje paneli fotowoltaicznych nie będą posiadały fundamentów. Transformatory jak już wcześniej wspomniano będą umieszczone 
w stacji kontenerowej. W przypadku zastosowania transformatora olejowego zachowane zostaną środki bezpieczeństwa (szczelna misa olejowa mieszcząca całą objętość zastosowanego oleju – 
co najmniej 100% objętości), które zabezpieczą instalację przed ewentualnym wyciekiem 
i negatywnymi skutkami. Transformator suchy ogranicza konieczność wykonywania robót ziemnych pod retencję materiałów płynnych. Żywica oraz zastosowane materiały izolacyjne dają transformatorom wysokie parametry samogaszące, natomiast poprzez system chłodzenia powietrzem naturalnym unika się wydostania płynów chłodzących, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska zewnętrznego.

W wyniku funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej na żadnym z etapów funkcjonowania inwestycji (budowa, eksploatacja, likwidacja) nie będą powstawały zanieczyszczenia wód i gruntu. 
W przypadku urządzeń wchodzących w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie z projektowanych elementów wykluczają jakiekolwiek zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego substancjami ropopochodnymi.

Wody opadowe z terenów objętych inwestycją będą swobodnie infiltrowały do gleby. Z racji zastosowania paneli bezołowiowych nie wpłyną na zanieczyszczenie wód podziemnych oraz powierzchniowych. Mając na uwadze powyższe rozważania nie zostaną spełnione przesłanki z art. 
81 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020, poz. 283). Ponadto nie przewiduje się zagrożenia dla celów środowiskowych zdefiniowanych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.”

Zaplecze budowy będzie zabezpieczone przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu
i wód. W tym celu, plac budowy będzie wyposażony w środki służące do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystąpienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych i skażenia gruntu, zostanie przeprowadzona, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacja skażonego obszaru za pomocą sorbentów. Grunt zostanie oczyszczony a zebrane zanieczyszczenia zostaną przekazane do utylizacji wyspecjalizowanych, w tym zakresie firmom. Nie przewiduje się konserwacji urządzeń oraz uzupełniania paliwa na terenie budowy. Podczas realizacji inwestycji będzie używany jedynie sprawny sprzęt.

Odziaływanie planowanej inwestycji, a także przyszłe prace budowlane na tym terenie zamykają się w obszarze inwestycyjnym, dlatego też stosunki wodne na działkach przyległych zostaną niezakłócone.

# 13. Oddziaływanie na krajobraz

Budowa elektrowni fotowoltaicznej może spowodować niewielkie zmiany dotychczasowego krajobrazu poprzez pojawienie się nowego elementu w przeważającym tu terenie rolniczym. Uwzględniając charakter krajobrazu rolniczego dominującego na tym terenie oraz okresowy charakter prac budowlanych, można wnioskować, że prowadzone działania dotyczące budowy elektrowni fotowoltaicznej nie wpłyną istotnie na pogorszenie funkcjonującego krajobrazu ze stosunkowo intensywna gospodarką rolną prowadzoną na tym obszarze.

Maksymalna wysokość stołów fotowoltaicznych nie powinna przekroczyć 4 m, dzięki czemu zasięg ich widoczności będzie nieznaczny. Dzięki temu elektrownia fotowoltaiczna nie stanowi dominanty w krajobrazie i jej zasięg widoczności jest stosunkowo nieznaczny. Nawet znając lokalizację elektrowni w terenie, trudno jest ją zlokalizować z pewnej odległości z poziomu terenu lub kilku kilometrów. Planowana inwestycja na żadnym z etapów funkcjonowania (budowa, eksploatacja, likwidacja) nie będzie znacząco oddziaływać na faunę i florę terenu, na którym ma być zlokalizowana. Teren planowanej inwestycji stanowi nieużytek rolny porośnięty trawami.

# 14. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, 
na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się 
w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie,
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem

Firma Gigawat Wytwarzanie X Sp. z o. o. Sp. k. w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje wykonać dwie odrębne instalacje fotowoltaiczne na terenie działki o nr ewid. 
374/4 w miejscowości Szlichtyngowa, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski. Oddziaływania pomiędzy instalacjami będą krótkotrwałe i będą miały miejsce tylko na etapie realizacji inwestycji. 
W trakcie funkcjonowania planowanych przedsięwzięć (z uwagi na ich charakter) nie dojdzie 
do kumulacji oddziaływań.

Planowane inwestycje będą zupełnie odrębnymi przedsięwzięciami, nie powiązanymi ze sobą. Każda z dwóch planowanych instalacji będzie posiadała osobną infrastrukturę techniczną 
tj. nN/SN konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowa rozdzielnica, układy pomiarowo – zabezpieczające, linie kablowe, instalacje odgromowe oraz pozostałe oprzyrządowanie. Elementy infrastruktury technicznej odpowiedniej farmy fotowoltaicznej nie będą w żaden sposób połączone z infrastrukturą techniczną kolejnej farmy fotowoltaicznej. Każda farma fotowoltaiczna będzie stanowić osobne, autonomiczne przedsięwzięcie.

Wyżej wymienione instalacje fotowoltaiczne projektowane są na potrzeby aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zamiarem inwestora nie jest podzielenie jednego większego przedsięwzięcia na kilka mniejszych (tzw. salami slicing), aby uniknąć potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Niniejsza ocena oddziaływania na środowisko została przedstawiona dla każdej instalacji w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) złożonej wraz z wnioskiem
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem inwestora jest realizacja dwóch odrębnych przedsięwzięć, które będą stanowiły osobno zarejestrowane podmioty tj. instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW i dla których będą mogły być składane osobne oferty na aukcjach zgodnie z art. 73 ust. 4. pkt. 1 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U.2020, poz. 261), wg. którego aukcje przeprowadza się odrębnie dla instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW.

Opisane oddziaływania w poniższym opracowaniu wskazują, iż farma fotowoltaiczna nie wykazuje oddziaływań akustycznych, zapachowych, spalinowych – podczas fazy eksploatacji. Podczas fazy realizacji także nie dojdzie do oddziaływań zapachowych. Oddziaływania akustyczne podczas budowy nie będą uciązliwe dla mieszkańców, ponieważ budowa będzie relizowana w ciągu dnia. Odziaływania spalinowe to jedynie spaliny samochodów dostarczających materiały podczas budowy
i nie będą one uciązliwe i zauważalne patrząc na pobliską drogę gminną i będą trwać kilka dni. Podsumowując występowanie instalacji fotowoltaicznych, eksploatacja instalacji lub urządzenia nie przekraczają standardów emisyjnych oraz oddziaływanie instalacji nie powoduje pogorszenia się stanu środowiska w znaczących rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Największy przewidywany wpływ inwestycji na przyrodę i środowisko będzie miał miejsce
w okresie realizacji inwestycji, w związku z pracami budowlanymi, a także z pracami ciężkiego sprzętu. Wówczas wystąpi zwiększone natężenie hałasu, nie będzie to jednak powodowało uciążliwości 
dla okolicznych mieszkańców. Dodatkowo zakłócenia te będą krótkotrwałe i ograniczone do godzin dziennych. Stwierdza się, że w sąsiedztwie planowanych inwestycji nie występują nieruchomości, których oddziaływanie stwarzałoby możliwość kumulacji oddziaływań z pracą instalacji fotowoltaicznych.

Na załączniku graficznym dołączonym do KIP przedstawiono obszar oddziaływania inwestycji 
na środowisko, a także zaznaczono obszar oddziaływania, zgodnie z art. 74 ust 3a ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

# 15. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej

Według przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska poważana awaria to zdarzenie,
w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, który prowadzi do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska albo powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Normalna eksploatacja farmy fotowoltaicznej nie niesie za sobą zagrożenia wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie farmy, nie spowoduje jej zakwalifikowania do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na obszarze lokalizacji przedsięwzięcia nie występuje zagrożenie wystąpienia katastrof naturalnych. Nie jest położony w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia usuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, występowania porywistych wiatrów itp. Dodatkowo pozostałe elementy farmy fotowoltaicznej wykonane są z materiałów całkowicie niepalnych (metale oraz szkło). Farma fotowoltaiczna została zaprojektowana z uwzględnieniem możliwości wystąpienia gwałtownych zjawisk atmosferycznych towarzyszącym obserwowanym obecnie i przewidywanym
w przyszłości zmianom klimatu. Jednakże nawet w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnej obecnie destrukcji struktury farmy fotowoltaicznej, jedyną substancją mogącą stanowić zagrożenie dla środowiska, jest olej stosowany w transformatorze. Jednakże również w tym przypadku przewidziano środki zabezpieczające – dno komory transformatora wykonane jest jako szczelne mogące pomieścić całość oleju znajdującego się w transformatorze. Procesowi budowy farmy fotowoltaicznej nie towarzyszy zagrożenie możliwości wystąpienia katastrofy budowlanej. Infrastruktura farmy jest dostarczana w większości w postaci prefabrykowanej i montowana za pomocą prostych narzędzi ręcznych. Natura wykonywanych prac budowlanych nie niesie zagrożenia dla terenów sąsiednich, nawet w przypadku zaistnienia błędu ludzkiego, nieprawidłowego montażu urządzeń bądź uszkodzenia elementów farmy. Prace wykonywane są na poziomie gruntu, bez wykorzystania ciężkiego sprzętu i nie stwarzają zagrożenia nawet dla osób je wykonujących przy zastosowaniu się do podstawowych zasad BHP. Po wybudowaniu farma fotowoltaiczna będzie obiektem prostym
w konstrukcji i obsłudze. W przypadku uszkodzenia poszczególnych elementów farmy będą one podlegały łatwej i prostej wymianie. Wszelkie możliwe awarie mogą mieć jedynie charakter usterki technicznej, które nie stanowią zagrożenia dla trwałości elementów konstrukcyjnych farmy

Projektując przedmiotową instalację uwzględniono możliwości wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych takich jak m.in.:

• ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki i gwałtowne powodzie: planowana inwestycja będzie odporna na wystąpienie ulewnych deszczy, co wynika m.in. z braku całkowitego uszczelnienia powierzchni gruntu (brak dróg i placów manewrowych wykonany ograniczających przepuszczalność gruntu) oraz pokrycia powierzchni terenu naturalną roślinnością, nie ograniczającą możliwości absorpcji wody przez grunt, co w konsekwencji nie wpłynie na konieczność budowy zorganizowanego systemu odprowadzania wód opadowych. Budowa przedsięwzięcia nie będzie wpływała na zalewanie terenów sąsiednich.

• susze wywołane zmianami w strukturze opadów: funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie wymaga zapotrzebowania na wodę, w związku z powyższym nie jest w żaden sposób wrażliwe 
na długie okresy suszy. Dodatkowo częściowe zacienienie powierzchni gruntu przez panele fotowoltaiczne ogranicza powierzchniowe parowanie wody i stanowi częściową ochronę roślinności przed skutkami długotrwałej suszy.

• upały: planowane do zastosowania panele polikrystaliczne zostaną wykonane z materiałów wykazujących wysoką odporność na działanie wysokich temperatur takie jak: stal, aluminium, szkło, beton, nie powodujących emisji lotnych związków organicznych pod wpływem temperatur.

- burze i wiatry: instalacja zostanie zaprojektowana w sposób umożliwiający odporność 
na gwałtowne porywy wiatru towarzyszące burzom lub huraganom.

• osuwiska: przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarami, na których mogą wystąpić osuwiska,

• podnoszący się poziom mórz: przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza obszarem, na który wpływ może mieć podnoszący się poziom mórz,

• fale chłodu i śniegu: przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia okresów bardzo niskich temperatur. Oblodzenie nie będzie miało wpływu na prace instalacji, która zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem możliwości wystąpienia intensywnych opadów śniegu oraz gradu, a w przypadku możliwości pojawienia się szkody wywołanej zamarzaniem, do budowy instalacji nie planuje się wykorzystania materiałów nasiąkliwych oraz wyeliminowano
z konstrukcji występowanie wąskich przestrzeni, w których zamarzająca woda mogłaby powodować rozsadzanie i w efekcie erozję.

Przeciwdziałanie wystąpieniu takim sytuacjom na etapie realizacji polega przede wszystkim 
na właściwym przygotowaniu i zorganizowaniu niezbędnych prac związanych z ewentualnym użyciem substancji niebezpiecznych. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych konieczne jest natychmiastowe podjęcie działań ograniczających zasięg zanieczyszczenia oraz działań naprawczych. Należy zaznaczyć, że teren inwestycji zostanie ogrodzony i będzie monitorowany, co będzie stanowiło dodatkowe zabezpieczenie przed sytuacjami nieprzewidzianymi, powstałymi na skutek obecności 
na terenie inwestycji osób do tego nieupoważnionych.

W związku ze stosunkowo krótkim czasem prac oraz niewielką ilością sprzętu oraz maszyn wykorzystanych do montażu przedmiotowej instalacji ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest znikome.

# 16. Obszar ograniczonego użytkowania i zapobieganie awariom przemysłowym

Po przeanalizowaniu warunków lokalizacyjnych planowanego obiektu oraz określeniu wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, planowane przedsięwzięcia nie są zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie występuje też w wykazie obiektów wymienionych w art. 135 ust.1 w/cyt. ustawy, dla których mogą być tworzone obszary ograniczonego użytkowania, gdyż podczas eksploatacji obiektu dotrzymane będą standardy jakości środowiska. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych przy budowie instalacji fotowoltaicznej ogranicza powstawanie zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

# 17. Podsumowanie

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 
do 1 MW każda w miejscowości Szlichtyngowa, gminie Szlichtyngowa na części działki o nr ewid. 
374/4. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej. Zamierzenie inwestycyjne prowadzi do pozyskania energii elektrycznej poprzez przetworzenie energii słonecznej w ogniwach fotowoltaicznych. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych do 3700 sztuk paneli fotowoltaicznych dla każdej z projektowanej instalacji, podłączonych do inwerterów, które przetwarzają prąd stały na przemienny. Wyprowadzeniem mocy 
z terenu farmy do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) będzie wpięcie 
do znajdującej się w okolicach inwestycji linii SN. Teren inwestycji zostanie ogrodzony i monitorowany.

Pojawiające się oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji przy odpowiedniej organizacji robót będą zminimalizowane i przemijające. Oddziaływania w fazie eksploatacji mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów dla poszczególnych komponentów środowiska. Załączone dalej mapy pokazują usytuowanie terenu planowanej inwestycji od poszczególnych form ochrony przyrody. Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary podlegające ochronie, które zostały określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Farma fotowoltaiczna jako odnawialne źródło energii przyczynia się również do racjonalizacji zużycia energii, surowców i materiałów, a także przyczynia się do minimalizacji emisji gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń powietrza, co jest zgodne z założeniami polityki energetycznej naszego kraju. Planowana inwestycja nie stanowi również zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia społeczności lokalnej.

# 18. Mapy odległości od obszarów, zakres oddziaływania inwestycji oraz przykładowe zagospodarowanie terenu

Mapy są załącznikiem do powyższej KIP.

…………………………………………

Podpis Kierownika Zespołu