Ciamulski Arkadiusz 
KKZ VI     pluton 4

SPRZĘT  WYKORZYSTYWANY
 DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

OBLICZENIE WYDAJNOŚCI ARMATURY PIANOWEJ

Ile czasu potrzeba na wytworzenie 40 m3 piany średniej o liczbie spienienia 100 przez zasysacz liniowy Z-4 , a ile przy pomocy zasysacza Z-2 ?

Dane:
Ls= 100
Vp= 40 m3=40000 litrów= 400 hl
Z-4= 4 hl/min – (wydajność zasysacza)  W2
Z-2= 2 hl/min- (wydajność zasysa cza) W1

Szukane: 
T1(czas)=?
T2(czas)=?

Wzór:
Ls= Vp/Vr
W= Wr/T

Obliczenie:

Ls= Vp Vr                                                  
Vr= Vp/Ls
Vr=400 hl / 100 = 4 hl
T= Vr/W                              
T1= 4 hl/2hl = 2 min.
T2= 4hl/4 hl= 1 min.

ODPOWIEDŹ: 
Do wytworzenia 40 m3 piany średniej przy pomocy zasysacza Z-2 potrzebujemy 2 minut a używając do tego samego Z-4 o większej wydajności będziemy potrzebować tylko 1 minuty.

Ciamulski Arkadiusz 
KKZ VI     pluton 4

SPRZĘT  WYKORZYSTYWANY
 DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

OBLICZENIE WYDAJNOŚCI ARMATURY WODNEJ

- Jak długo można podawać dwa prądy wody w natarciu z PW-52 z intensywnością 2,5 litra/ s z wozu bojowego GBA 2,5/16.

Dane:
PW-52= 2,5 l/s
GBA = 2,500 l – zapas wody

Szukane: 
T(czas podawania wody)=?

Obliczenie:

V= 2,5 l/s x 2 prądownice x 60 s = 300 l/min
T= 2500 l / 300 l = 8,3 min

ODPOWIEDŹ:
 Przy podawaniu wody w natarciu  za pomocą dwóch prądownic z pojazdu GBA 2,5/16 wody wystarczy na około 8,3 minut.

Ciamulski Arkadiusz 
KKZ VI     pluton 4

SPRZĘT  WYKORZYSTYWANY
 DO DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

OBLICZENIE WYDAJNOŚCI SODO

Na ile czasu ratownikowi wystarczy powietrza w aparacie ODO przy założeniu, że posiada powietrza w aparacie 280 atmosfer, butlę kompozytową o pojemności 6,8 litra i  zużycie powietrza wynosi 50 l/min.

Dane:
Vbutli= 6,8 l
Pilość ciśnienia = 280 bar
Z zużycie 50 l/min

Szukane: 
	
T(czas)=?

Wzór:

T= Vpow / Z

Obliczenie:
ΔV =280-50= 230 bar
V powietrza = 230 x 6,8 litra = 1564 litra 
T = 1564 l/ 50l = 31,28 min

ODPOWIEDŹ:

Wykonując pracę i zużywając 50 litrów na minutę powietrza mu wystarczy na 32, 28 minut.